| Załącznik 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| STANDARDY WYKONANIA BUDYNKU |  |  |
| ELEMENT BUDYNKU | TECHNOLOGIA WYKONANIA/MATERIAŁ |
| LOKAL MIESZKALNY |  |
| Element budynku | Technologia wykonania / materiał |
| Ściany konstrukcyjne | Ściany konstrukcyjne w technologii żelbetowej lub ceramicznej. UWAGA: wyburzanie przesuwane czy powiększanie jakichkolwiek otworów w ścianach nośnych jest niedozwolone. Brak możliwości wkuć rur w ściany konstrukcyjne. |
| Stropy | Strop parteru wykonany w technologii żelbetowej Strop piętra wykonany w technologii drewnianej - belki 22/8, płyta osb grubości 2 cm, wełna mineralna między belkami, stelaż aluminiowy, folia, płyta kartonowo gipsowa Izolacja poddasza wykonana pianą pur |
| Ściany działowe | Bloczki gipsowe wykonane gładzią gipsową z naciętą dylatacją otwartą na połączeniach ze stropem i ścianami konstrukcyjnymi (wypełnienie dylatacji oraz odpylenie ścian po stronie kupującego mieszkanie). |
| Tynki | W lokalach tynki gipsowe zatarte na gładko na ścianach i suficie bez gładzi gipsowej. W łazienkach i WC tynk zacierany na ostro bez gładzi na ściankach gipsowych, odpylenie tynków i wypełnienie naciętych dylatacji po stronie kupującego mieszkanie. |
| Ocieplenie i elewacja | Ocieplenie wykonane ze styropianu grubości 20cm, siatka elewacyjna z włókna szklanego, struktura |
| Posadzki | Ocieplenie podłogowe, wylewki cementowe na zbrojeniem rozproszonym z izolacją pod posadzkowo. |
| Drzwi wejściowe | Drzwi do lokalu mieszkalnego w okleinie drewnopodobnej, obustronne opaski systemowe. |
| Okna | Okna trzyszybowe rozwieralno-uchylne lub stałe wykonane z PVC (U=1,1 W/m2K). Okna wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe. |
| Balkony | Płyty balkonowe monolityczne od góry żywica. Balustrady szczebelkowe wg projektu. |
| Parapety wewnętrzne | Parapety z konglomeratu grubości 2 cm. |
| Parapety zewnętrzne | Parapety z blachy stalowej malowane. |
| Instalacja CO | W pokojach, kuchni i przedpokojach grzejniki stalowe panelowe z zaworem termostatycznym; w łazienkach grzejniki drabinkowe; przewody w warstwach podłogowych; indywidualny licznik ciepła. |
| Instalacja wod.-kan. | Instalacje wody zimnej i ciepłej z rur wielowarstwowych. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna z rur polipropylenowych. Instalacje wod-kan prowadzone po zewnętrznej powierzchni ścian konstrukcyjnych. |
| Instalacja wentylacyjna | System wentylacji jednorurowej wyciągowej mechanicznej (wentylatory dachowe). Nawiewniki ciśnieniowe w oknach. W kuchniach dodatkowy pion wentylacyjny do okapu. |
| Instalacja elektryczna | Moc przyłączeniowa 11 kW. Tablice mieszkaniowe przy drzwiach wejściowych. Osprzęt podtynkowy. Gniazdka hermetyczne w łazienkach i WC. Wideodomofon – możliwość montażu indywidualnego. |
| Instalacja teletechniczna | Instalacja domofonowa, RTV, internetowa. |
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |
| Drogi i place | Kostka betonowa. |
| Chodniki | Kostka betonowa. |
| Tereny zielone | • Trawniki wysiewane • Urządzona zieleń wspólna. |
| Ogrodzenie zewnętrzne | • Teren osiedla ogrodzony ogrodzeniem panelowym, • Lokale na parterze ogrodzone ogrodzeniem panelowym • brama wjazdowa na pilota |
| Wyposażenie | • Kosze • Ławki • Stojaki na rowery. • Wiata śmietnikowa |
| Instalacje zewnętrzne | • Oświetlenie zewnętrzne • Monitoring. |